- TCAD仿真（工艺(P/N管、反相器)+物理模型校准（能带、迁移率、自热、……）） 八分

- SPICE仿真模型(本征模型、寄生参数(接入电阻、互连线、隔离等)) 四分

- 标准单元库仿真、对比、优化 八分

赛题四：后摩尔时代新材料器件性能评估与优化

描述及要求：

随着硅微缩的放缓，新材料成为延续摩尔定律的候选方案。请以二维材料（MoS2、WSe2）为例搭建器件和电路、评估并优化性能，思考超越硅基器件的可能。

- 以公开的先进节点（参考IRDS21或ASAP PDK）为工艺尺寸限制，搭建一套兼容N和P型晶体管的工艺流程，提供反相器制备工艺。

- 以前述器件结构进行TCAD仿真与优化，要求物理模型能够较全面的考虑2D材料特性，根据文献实验数据校准迁移率；定量说明与硅基同节点对比下，关键模块和参数的优劣。

- 对器件建模拟合，要求与前述TCAD数据平均偏差不超过5%、关键特性参数偏差不超过10%；模型需包含本征性能和外围寄生（可使用开源模型、查表法、神经网络拟合等）。

- 以节点工艺能力匹配的设计规则，使用INV+ND2搭建D4FO3多级环振，进行寄生抽取，结合前述模型仿真评估功耗性能面积（PPA）；在同样的规则下设计SRAM、XNR2和DFF标准单元设计，对延迟、动静功耗等电性寻优。

- 回答优化后的2D器件可以跨代对比Si哪个节点(IRDS21)性能，参考目前进展，哪些工艺器件和设计层面的改进最有待推进。

评审得分点：

- 反相器的N/PMOS一起制备的可行工艺流程，与2D材料的兼容性以及功函数和接触调节方法。

- TCAD建模过程，迁移率、接触的校准说明；超越硅的关键挑战点。

- 展示建模策略、迭代优化过程和合理性说明；需涵盖温度、工艺角特征，并结合TCAD和工艺场景解释参数合理性；模型架构需涵盖器件中道寄生的计算，并评估中道寄生对器件特性的影响。

- 单元版图、设计规则、寄生抽取、PPA结果优化过程，尽量多展示优化点。

- 2D器件相比于目前进展的关键改进点和改进依据。

额外说明：

- 参考附录要求说明。结构和参数参考ASAP5/7 PDK和IRDS-2021-More Moore；允许参考其他公开文献数据，需简述其合理性和必要性。

- 工艺流程需包含N、PMOS的各自Vt调节方法；需包含前中后段工艺（后端只需要包含第一层金属），标注电源和信号pin口。

- 晶体管搭建包含核心部件和尺寸说明，物理模型及解释，给出迁移率校准过程、IV/CV曲线和指标；合理解释关键模块和参数对电性影响。

- 建模和寄生抽取需要考虑合理的边界划分与扣除。

- 任何一处有超越业内理解的新思路，并有效证明可行性，额外加分。

输出要求：

- 展示PPT，包含结题的关键步骤描述和最终结果；

- 模型和参数，使用的仿真软件说明及其代码，参数提取代码；

- 器件结构图、器件参数定义、迁移率符合约束的验证曲线、器件TCAD和建模电性数据曲线、环振和标准单元版图、环振性能-功耗曲线、标准单元电性说明；

- （如有）额外的参考资料和引用的数据说明。

器件设计与仿真分析要求：

- 合理设置所选二维材料的带隙、亲和能、DOS等参数，迁移率，接触电阻需要经过实验校准，迁移率模型包含室温下本征声子散射影响和(远程)库伦散射影响。可选：进一步的考虑不同衬底表面声子散射影响；

Adv. Funct. Mater. 2017, 27,1604093

- 可选：参考实验数据校准载流子浓度,以及根据短沟道器件进一步校准弹道迁移率和饱和速度；

Li, W., Gong, X., Yu, Z. et al. Approaching the quantum limit in two-dimensional semiconductor contacts. Nature 613, 274–279 (2023)

W. -C. Wu et al., "On the Extreme Scaling of Transistors with Monolayer MOS2 Channel， 2024 VLSI, Honolulu, HI, USA, pp. 1-2

- 有超越现有物理模型的TCAD建模方法的可以加分，如Extension区/接触掺杂、沟道缺陷、栅介质界面Dit、接触vdW Gap、回滞/Vt变动、Grain Boundary漏电等；

D. M. Sathaiya et al., "Comprehensive Physics Based TCAD Model for 2D MX2 Channel Transistors," 2022 International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2022, pp. 28.4.1-28.4.4

- 器件结构搭建不要求全流程工艺仿真，但要求尽可能接近真实模块可能会出现的结构，可参考文献实验结构SEM/TEM等进行构建；

- 亚5nm节点Benchmark器件结构可以与拟合所用结构不同，不限于平面、Double-Gate、Tri-Gate、GAA、CAA、CFET等结构，结合所需要的工艺流程、模块进行设计，物理参数需要有实验或理论支撑。

参数限制：

- 介电常数：

- HfO2 15

- SiO2 3.9

- LowK: 4-4.5

- 结构最小尺寸

- Nanosheet间金属填充至少6 nm

- 其他尺寸可参考IRDS 2021

- 综合考虑工艺可行性、材料性质和器件设计参数，能针对二维材料相比Si本征优势或者劣势进行定量分析，给出优势来源或者需要克服的瓶颈。有独到理解和调优思路的可以加分。

参考DC/AC特征参数以及Rch、Rext、Rct、Cch、Cgd0拆分分析：

定义Vgs=0V, Vd=Vdd下Idoff=10 nA/um为ULVT器件，Idoff=1 nA/um为LVT器件，Idoff=100 pA/um为SVT器件

- Idlin(Vgs=Vdd,Vd=0.05V)

- Idsat(Vgs=Vdd,Vd=Vdd)

- Idlow(Vgs=Vdd/2, Vd=Vdd)

- Idhigh(Vgs=Vdd, Vd=Vdd/2)

- Ideff=(Idlow+Idhigh)/2

- Vtlin：Vg@Ids=1e-8*W/L, Vds=0.05V
Vtsat: Vg@Ids=1e-8*W/L, Vds=Vdd

- Cgg(Vgs=Vdd下由gate端感生的电容)

- Cgs(Vgs=Vdd下由source端感生的电容)

- Cgd(Vgs=Vdd下由drain端感生的电容)

- Cgs0(Vgs=0V下由source端感生的电容)

- Cgd0(Vgs=0V下由drain端感生的电容)

- Cch(=Cgs+Cgd-Cgs0-Cgd0)

- Ceff(=3.5*Cgd0+Cgs0+Cch)

- Findex=Ideff/Ceff (单器件特征频率)

评分细则：

| No. | Item | 基本要求 | 进阶要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 模型和参数拟合 | 能带 | 通过查阅文献设置带隙、亲和能、DOS参数、介电性质 | 能够结合实验CV曲线修正能带参数，准确反应载流子浓度随Vg变化 | 合理使用模型和参数，有实验或理论依据支撑，达到基本要求一项一分，合计3分 达到进阶要求一项1分，合计5分 总计8分 |
| 1.2 | 迁移率 饱和速度 弹道输运 | 包含本征电声散射和库伦散射影响下的迁移率模型，校准长沟迁移率 根据文献合理设置高场速度饱和 | 在拟合迁移率的基础上模型能完整考虑本征电声散射、(远程)库伦散射、不同衬底界面声子散射对迁移率的影响 |  |
|  |  |  | 根据短沟实验器件拟合饱和速度、弹道迁移率等参数 |  |
| 1.3 | 接触 | 结合文献实验数据如TLM结构提取Rc | 针对接触势垒，vdW Gap隧穿过程设置合理模型和参数进行仿真与Rc提取吻合 |  |
| 1.4 | Extension Doping | - | 仿真模型包含介质Trap远程电荷转移掺杂,并反应掺杂在靠近Gate和SD耗尽情况，体现离化后电荷的库伦散射影响 |  |
| 1.5 | 沟道缺陷 栅介质 | - | 电性评估考虑沟道材料缺陷如空位缺陷对电性的影响或者沟道和栅介质界面Trap影响 |  |
| 2 器件架构 | 器件结构建模 | 基于DG、GAA、CFET等结构搭建基本晶体管，合理设置沟道、Extension、接触长度，沟道厚度， EOT，介电常数等参数 | 根据工艺流程和cell设计考虑真实器件各个模块以及器件互联和隔离下器件的结构源漏接触、Extension掺杂、栅介质、掺杂等工艺模块可能的结构 | 达到基本要求1分 达到进阶要求反应真实工艺形貌影响1~3分 总计4分 |
| 3.1 电性分析 | 器件分析与Benchmark | 提取Vt、Idsat、Ioff、Ieff、SS、DIBL、Ceff等指标并进行Benchmark | 结合Rch、Rext、Rct、Cch、Cgd0充分讨论器件设计参数对本征、寄生电阻、寄生电容各部分特性影响 | 达到基本要求1项1~2分，合计2分 达到进阶要求 1~2分 合计6分 总计8分 |
|  | 关键优势或瓶颈识别 |  | 综合考虑工艺可行性、材料性质和器件设计参数调优，给出二维器件相比Si基优势来源，或者劣势与需要攻克的瓶颈 |  |
|  | 器件设计创新 |  | 有超越现有结构、模块设计并取得>15%Ieff,20%Ceff收益 |  |

专家答疑邮箱：

zhangqiang241@hisilicon.com